# 特色 高電壓驅動 散熱片型式外框 自動降電流功能 HOLD OFF功能 歐規端子 微步進驅動低振動具400～40,000八種解析度 接受PULSE/DIR (1P)或CW/CCW(2P)兩種控制訊號 驅動電流3~6A，適合瞬間加減速及大馬達驅動

指撥開關設定說明 輸入電源 DC 24V～70V 驅動電流 6A/PHASE MAX 使用溫度範圍 0~80度

| 指撥編號 | 功 能 | 選 擇 方 法 |  |  |  |  |  | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | 設定馬達電流 | SW1 | SW2 |  | 馬達電流 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RMS |  | Peak |  |
|  |  | OFF | OFF |  | 3 A |  | 4.2 A |  |
|  |  | ON | OFF |  | 4 A |  | 5.6 A |  |
|  |  | OFF | ON |  | 5 A |  | 7 A |  |
|  |  | ON | ON |  | 6 A |  | 8.4 A |  |
| 3 | 設定減震模式 | ON：使用減震模式 |  |  |  |  |  | 使用減震模式，可減低馬達在低速時的震動及噪音 |
|  |  | OFF：不使用減震模式 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 變更馬達旋轉方向 | 更改ON/OFF，即可變更馬達旋轉方向 |  |  |  |  |  |  |
| 5~7 | 設定微步解析度 | SW5 | SW6 | SW7 |  | 每轉微步數 |  | 左列為使用1.8度步進馬達的解析度。若使用0.9度步進馬達，解析度為1.8度步進馬達的兩倍 |
|  |  | OFF | OFF | OFF |  | 400 |  |  |
|  |  | ON | OFF | OFF |  | 1,000 |  |  |
|  |  | OFF | ON | OFF |  | 1,600 |  |  |
|  |  | ON | ON | OFF |  | 2,000 |  |  |
|  |  | OFF | OFF | ON |  | 5,000 |  |  |
|  |  | ON | OFF | ON |  | 10,000 |  |  |
|  |  | OFF | ON | ON |  | 20,000 |  |  |
|  |  | ON | ON | ON |  | 40,000 |  |  |
| 8 | 選擇輸入模式 | ON：雙脈波模式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OFF：單脈波模式 |  |  |  |  |  |  |

輸入訊號說明

| 接 頭 | # PIN NO | 名 稱 | 輸入訊號介面 |
| --- | --- | --- | --- |
| JP1 | 1 | DC24V~70V |  |
|  | 2 |  |  |
| JP2 | 1 | A |  |
|  | 2 | A- |  |
|  | 3 | B |  |
|  | 4 | B- |  |
| JP3 | 1 | # V+(+5V) |  |
|  | 2 | STEP (CW) |  |
|  | 3 | V+(+5V) |  |
|  | 4 | DIR (CCW) |  |
|  | 5 | V+(+5V) |  |
|  | 6 | HOFF |  |

## 尺寸圖