形式 Model No.; 基本 步級角 Deg. Step Angle; 額定 電壓 V/Phase Voltage; 額定 電流 A/Phase Current; 線圖 阻抗 /Phase Resistance; 線圖 感抗 mH/Phase Inductance; 激磁最大靜止力矩 N-m(kgf-cm) Holding Torque; 馬達長 L mm Motor Length; 轉子 慣量 x10-7kgm2 Rotor Inertia; 重量 (g) Weight. 單軸 Single Shaft; 雙軸 Double Shaft. TS3617N1E1; TS3617N11E1; 1.8; 4.0; 0.95; 4.2; 2.8; 0.16(1.6); 33; 35; 200. TS3617N1E2; TS3617N11E2; 1.8; 9.6; 0.4; 24; 15; 0.16(1.6); 33; 35; 200. TS3617N1E3; TS3617N11E3; 1.8; 12.0; 0.3; 40; 22; 0.16(1.6); 33; 35; 200. TS3617N2E4; TS3617N12E4; 1.8; 4.0; 1.2; 3.3; 3.6; 0.26(2.6); 39; 54; 240. TS3617N2E5; TS3617N12E5; 1.8; 6.4; 0.8; 8; 7.6; 0.26(2.6); 39; 54; 240. TS3617N2E6; TS3617N12E6; 1.8; 12; 0.4; 30; 30; 0.26(2.6); 39; 54; 240. TS3617N2E7; TS3617N12E7; 1.8; 24; 0.2; 120; 106; 0.26(2.6); 39; 54; 240. TS3617N3E8; TS3617N13E8; 1.8; 4.0; 1.2; 3.3; 3; 0.32(3.2); 47; 68; 310. TS3617N3E9; TS3617N13E9; 1.8; 7.2; 0.8; 9; 9.5; 0.32(3.2); 47; 68; 310. TS3617N3E10; TS3617N13E10; 1.8; 12; 0.4; 30; 29; 0.32(3.2); 47; 68; 310.