形式 Model No.; 基本 步級角 Deg. Step Angle; 額定 電壓 V/Phase Voltage; 額定 電流 A/Phase Current; 線圖 阻抗 /Phase Resistance; 線圖 感抗 mH/Phase Inductance; 激磁最大靜止力矩 N-m(kgf-cm) Holding Torque; 馬達長 L mm Motor Length; 轉子 慣量 x10-7kg‧m2 Rotor Inertia; 重量 (g) Weight. TS3134N316; 1.8; 1.9; 4.2; 0.46; 1.6; 1.35(13.5); 62; 0.67; 1.48. TS3134N52; 1.8; 5.8; 1.6; 3.6; 11.5; 1.35(13.5); 62; 0.67; 1.48. TS3134N63; 1.8; 6.0; 2; 1.8; 5.3; 2.3(23.0); 94; 1.23; 2.5. TS3134N317; 1.8; 3.0; 4.0; 0.75; 3.2; 2.3(23.0); 94; 1.23; 2.5. TS3134N1E2; 1.8; 2.5; 4.6; 0.55; 2.76; 2.3(23.0); 94; 1.23; 2.5. TS3134N319; 1.8; 4.2; 3.5; 1.2; 6.0; 4(40); 129; 1.87; 3.52. TS3134N2E8; 1.8; 2.5; 7.0; 0.35; 1.7; 4(40); 129; 1.87; 3.52.