|  | 特性 |
| --- | --- |
|  | - 高能量高密度製造，使馬達溫昇低、效率高、省能源。 - 具備伺服馬達相同轉矩特性，高低速轉矩固定 - 56*56法蘭面（與兩相步進馬達相同更換容易） - 馬達出力大，體積小(不到AC馬達體積1/3), - 轉子慣性低，高速傳動性能 - 無碳刷磨擦，無火花 - 瞬間過負載，不傷馬達。 - 控制簡單，結線容易 |

### 尺寸圖

| 規 格 | 額定 電壓 | 額定 電流 (A) | 最大 電流 (A) | 連續 轉距 N-m | 瞬間最大轉距 N-m | 轉子慣量 (g-cm-sec2) | 最高 轉速 (RPM) | 線圈 阻抗 (Ω) | 馬達長度L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSBLDC-50 | 24V | 3.3A | 10 | 0.16 | 0.56 | 200 | 4500 | 1.4 | 59.2 |
| CSBLDC-100 | 24V | 4.9A | 18.5 | 0.28 | 1.06 | 330 | 4100 | 0.8 | 84.6 |
| CSBLDC-150 | 24V | 6.5A | 25.3 | 0.37 | 1.34 | 500 | 4400 | 0.39 | 110 |

接線圖

| 馬達線定義 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置檢知器(HALL SWITCHES) |  |  |  |  | 馬達輸出(MOTOR SCHEMATIC) |  |  |
| 澄 | 黑 | 黃 | 灰 | 綠 | 藍 | 白 | 棕 |
| HALL(+) | HALL(-) | HA | HB | HC | MU | MV | MW |