|  | 特性 | 適用 |
| --- | --- | --- |
|  | - 全步進角1.8°。配合CSD201型驅動器,可達到1600解析度,低振動, - 二相國際標準規格，更換容易。 - 低價位。 | - 塗膠機 - 電路版測試機 - CCD系統 - 自動鑽孔機 - 包裝機 - 小型自動定位系統 |

### 外形尺寸

| 規 格 | 馬達 出線 | 保持 扭距kg-cm | 額定 電流 A | 線圈 阻抗 Ω | 線圈感抗 mH | 轉子慣量 (g-cm2) | 重量 kg | 馬達長度L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DST42ES61A | 6 | 1.6 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 35 | 0.2 | 26 |
| DST42EM61A | 6 | 2.6 | 1.2 | 3.4 | 3.2 | 53 | 0.25 | 39 |
| DST42EL61A | 6 | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | 68 | 0.35 | 47 |

### 接線圖

| 馬達 接線方式 | 黑 黃 綠 COM 紅 白 藍 COM 六線式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬達線色 | 黑 | 黃 | 綠 | 紅 | 白 | 藍 |
| 驅動器 腳位定義 | A | CA | A- | B | CB | B- |