|  | 特性 | 適用 |
| --- | --- | --- |
|  | - 全步進角1.8°。配合CSD201型驅動器,可達到1600解析度,低振動, - 二相國際標準規格，更換容易。 - 低價位。 | - 塗膠機 - 電路版測試機 - CCD系統 - 自動鑽孔機 - 包裝機 - 小型自動定位系統 |

### 外形尺寸

| 規 格 | 馬達 出線 | 保持 扭距kg-cm | 額定 電流 A | 線圈 阻抗 Ω | 線圈感抗 mH | 轉子慣量 (g-cm2) | 重量 kg | 馬達長度L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DST56EX63A | 6 | 4.1 | 3 | 0.63 | 0.6 | 120 | 0.47 | 43.5 |
| DST56EM63A | 6 | 9 | 3 | 0.77 | 1.65 | 280 | 0.7 | 55 |
| DST56EL82A | 8 | 13 | 2 | 2.25 | 3.8 | 480 | 1 | 77.5 |
| DST56EL2FA | 4 | 17 | 4 | 0.5 | 2.2 | 480 | 1 | 100 |

### 接線圖

| 馬達 接線方式 | 四線式 |  |  |  | 六線式 |  |  |  |  |  | 八線式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬達線色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 黑 | 黃 | 綠 | 紅 | 白 | 藍 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 白/黑 白/綠 | 白/紅 白/藍 |
| 驅動器 腳位定義 | A | A- | B | B- | A | CA | A- | B | CB | B- | A | A- | B | B- | CA | CB |

黑         綠

紅         藍

黑    黃   綠

COM

紅   白    藍

COM