|  | 特性 | 適用 |
| --- | --- | --- |
|  | - 全步進角1.8°。 - 配合CSD205H型驅動器,可達到高解析度,低速超低振動,瞬間加速快,空轉輕易超越3000RPM。 - 低價位。 - 比五相步進馬達加速更快力量更大. | - 繞線機 - 自動鑽孔機 - 植毛機 - 貼標機 - 包裝機 - 放電加工機 - 各種自動化裝置 - 量測系統 |

### 尺寸圖

| 規 格 | 馬達 出線 | 保持 扭距kg-cm | 額定 電流 A | 線圈 阻抗 Ω | 線圈感抗 mH | 轉子慣量 (g-cm2) | 重量 kg | 馬達長度L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DST86ES82A | 8 | 31 | 3 | 1 | 4 | 1400 | 1.75 | 66 |
| DST86ES83A | 8 | 31 | 4.5 | 0.48 | 1.7 | 1400 | 1.75 | 66 |
| DST86EM82A | 8 | 62 | 3 | 1.5 | 6.6 | 2700 | 2.80 | 96 |
| DST86EM83A | 8 | 62 | 4.5 | 0.66 | 3 | 2700 | 2.80 | 96 |
| DST86EL87A | 8 | 93 | 6.7 | 0.95 | 5.5 | 4000 | 3.93 | 126 |

接線圖

| 馬達 接線方式 | 雙極性串聯 |  |  |  |  |  | 雙極性並聯(建議使用) |  |  |  | 單極性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬達線色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 白/黑 白/綠 | 白/紅 白/藍 | 黑 白/綠 | 綠 白/黑 | 紅 白/藍 | 藍 白/紅 | 黑 | 白/黑 白/綠 | 綠 | 紅 | 白/紅 白/藍 | 藍 |
| 驅動器 腳位定義 | A | A- | B | B- | 短路 | 短路 | A- | A | B- | B | A | CA | A- | B | CB | B- |