| 輸 入 信 號 說 明; PIN NO.; 標示; 名稱; 功能說明. O.H; 過熱指示燈; 過熱時紅燈亮起. RUN; 運轉時電流設定旋鈕; 馬達輸出電流調整. 1; +; PULSE + (CCW+); 單脈波：脈波輸入 雙脈波：逆轉方向(CCW)脈波輸入. 2; PU; PULSE- (CCW-). 3; +; DIR+ (CW+); 單脈波：旋轉方向輸入光耦合器"ON"逆轉 雙脈波：正轉方向( CW)脈波輸入. 4; DR; DIR- (CW-). 5; +; MOTOR FREE+; 光耦合器"OFF"時,正常提供馬達電流 "ON"時,停止提供達電流. 6; MF; MOTOR FREE-. 7; +; TIMING+; 每0.72度輸出一次. 8; TM; TIMING-. 9; +V; DC12~40V; 驅動電源輸入DC12~40V. 10; -V; GND. 11; AC; A.COM; TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型 馬達輸出接線; 黃. 12; BC; B.COM; 白. 13; +A; A; 黑. 14; -A; A/; 綠. 15; +B; B; 紅. 16; -B; B/; 藍.. |  |
| --- | --- |

指撥開關SW設定說明

| 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ON | 雙脈波(2P)CW+CCW |  |  |  |  | OFF | 單脈波(1P)PLUSE+DIR |  |  |  |  |
| STEP/REV. | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| 3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 4 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 5 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 6 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |