| 輸 入 信 號 說 明; 接頭; PIN NO.; 名稱; 功能說明. CN1; 1; CW + (PULSE +); 單脈波：脈波輸入 雙脈波：正轉方向(CW)輸入. 2; CW - (PULSE -). 3; CCW+(CW/CCW +); 單脈波：旋轉方向輸入(H)時正轉 雙脈波：逆轉方向(CCW)輸入. 4; CCW-(CW/CCW -). 5; HOLD OFF +; (H)時馬達激磁OFF. 6; HOLD OFF -. CN2; 1; TIMING; 全步級：8個PULSE輸出一次. 2; O.H.; 驅動器過熱信號輸出. 3; COM; 信號輸出共同點. CN3; 1; M.COM; TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型 馬達輸出接線; 黃 , 白. 2; A; 黑. 3; B; 紅. 4; A/; 綠. 5; B/; 藍. CN4; 1; FG; 接地. 2; FG. 3; AC100V; 驅動電源輸入AC110V. 4; AC100C. RUN旋鈕; 運轉時電流設定旋鈕; 馬達輸出電流調整. STOP旋鈕; 停止時電流設定旋鈕; 馬達停止電流調整.. |  |
| --- | --- |

指撥開關SW設定說明

| NO. | 功能模式 | 位置 | 作用 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輸入信號方式 | 1P | 單脈波方式 | 2P | 雙脈波方式 |
| 2 | 步進角 | FULL | 1.8o/pulse | HALF | 0.9o/pulse |
| 3 | 自動電流降低 | OFF | 無效 | A.C.D. | 有效 |
| 4 | 過熱保護 | OFF | 無效 | A.H.O. | 有效 |
| 5 | 自我測試 | TEST | 測試 | OFF | 關閉 |