| 特 色 |  | 價格低。 | 規 格 |  | 輸入電源 | DC24V~36V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型輕量。 |  |  |  | 3A以上 |
|  |  | 自動電流下降功能。 |  |  | 驅動電流 | 1.4A/相 MAX |
|  |  | 馬達激磁OFF功能。 |  |  | 環境溫度 | 0~40oC |
|  |  | 運轉電流及停止電流獨立調整。 |  |  | 重量 | 160g |
|  |  | 激磁原點輸出。 |  |  |  |  |

| 輸 入 信 號 說 明; 接頭; 腳位; 名稱; 功能說明. CON1; 1; VCC OUT; +5V輸出 (30mA max). 2; NC. 3; TIMMING OUT+; 全步級： 10個PULSE輸出一次 半步級： 20個PULSE輸出一次. 4; TIMMING OUT-. 5; HOLD OFF -; (H)時馬達激磁OFF. 6; HOLD OFF +. 7; DIR (CCW) -; 單脈波：旋轉方向輸入(L)時正轉 雙脈波：逆轉方向(CCW)輸入. 8; DIR (CCW) +. 9; PULSE (CW) -; 單脈波：脈波輸入 雙脈波：正轉方向(CW)輸入. 10; PULSE (CW) +. CON2; 1; A; TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型 馬達輸出接線; 藍. 2; B; 紅. 3; C; 橙. 4; D; 綠. 5; E; 黑. CON3; 1; GND; 驅動電源輸入DC24~36V. 2; GND. 3; +24V. 4; +24V.. |  |
| --- | --- |

指撥開關SWITCH設定說明

NO.; 功能模式; OFF; ON. 1; 輸入信號方式; 雙脈波方式; 單脈波方式. 2; 步進角; 0.36o/pulse; 0.72o/pulse. 3; 自動電流降低; 動作; 不動作. 4; 驅動電流最大值; 1.4A; 0.7A..