| 規格： | 輸入電源 驅動電流 驅動方式 使用溫度範圍 重量 | ：DC20V~40V 3A ：0.5A~1.4A/相 ：雙極性定電流驅動 ：0~40oC ：約200g |
| --- | --- | --- |
|  | 適合馬達 | 多摩川精機、山洋電氣、東方馬達等，之5條接線或10條接線五相步進馬 |

指撥開關SW設定說明

NO; 銘板文字; 功能模式; ON; OFF. 4; OP; 內部機能確認; 使用時OFF. 3; C.D; 自動電流降低; 無效; 有效. 2; 2/1CK; 輸入信號方式; 單脈波方式(PULSE+DIR); 雙脈波方式(CW,CCW). 1; TEST; 自我測試功能; 60 PPS運轉; 正常使用..

*分割數的設定決定測試脈波60PPS轉速，雙脈波時是朝CW旋轉，單脈波時是依據"R"輸入來決定方向 ("R"輸入(O)時CCW旋轉)。

*自動電流降低是為了減少馬達發熱，此功能是當馬達停止時自動減少馬達之驅動電流。最終脈波結束約150ms電流減少，驅動電流減少時靜止扭力會跟著減少。

步進設定方法

分割數的設定表. SW No.; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 分割數; 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40; 80; 16.. 1脈波之微步進角度：; A; B; C; D; E; F. 25; 50; 100; 125; 200; 250.. - 驅動中，若只須1種微步進驅動時，則請利用數位開關M1來設定分割數。 - 往覆運動時當行走完後，需變更速度或分割時，或需2種微步進驅動時，請利用數位開關M1、M2來設定分割數。 M1、M2的切換，請參考後述輸出入接頭D.S的說明。.

自動電流降低設定方法

馬達停止時驅動電流為銘板上標示STOP旋轉式數位SW來設定。設定值如下表請注意表內數值為設定"RUN"電流的百分比(%) 自動電流降低設定(旋轉式數位SW STOP SW No.; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. %; 27; 31; 36; 40; 45; 50; 54; 58; 62; 66. A; B; C; D; E; F. 70; 74; 78; 82; 86; 90.. 例：驅動電流在1.4A/相，SW設定為5，則馬達停止時驅動電流為0.7A/相.

輸入輸出信號腳位

輸入輸出為光耦合界面。光耦和開關導通時為理論值(1). *C.D信號或C.D指撥開關ON時自動電流降低OFF。 *激磁程序O時ON，以0.72度5相馬達而言每7.2度輸出一次，但輸入電源後於切換步進角時可能會有沒有輸出的狀況。

馬達接線:

注意事項：

- D.S信號切換的前後0.1ms間，請勿輸入脈波。 - 當H.O端子輸入 ( 1 ) 則馬達軸會變為自由狀態，馬達於運轉中、或停止時輸出軸都會變成自由狀態(free)。 - 當需要高速扭力時，請將指撥開關L/VH切至ON位置。但此時馬達較易發熱請特別注意。 - 輸出入信號現請使用有遮蔽網之電纜，並請與其他信號線隔離。 - 未使用之輸入端子請將其短路。 - 請利用底座固定面固定本驅動器。若置於配電箱內請注意通風設施。