規格：; 輸入電源 驅動電流 驅動方式 使用溫度範圍 重量; ：AC100V~115V 50/60HZ 350VA ：0.5A~1.4A/相 ：雙極性定電流驅動 ：0~40oC ：約800g. 適合馬達; 多摩川精機、山洋電氣、東方馬達等，之5條接線或10條接線五相步進馬達.

輸入脈波規格. 脈波幅寬 脈波間隔 上昇下降時間; 0.5µs Min 0.5µs Min 1µs Min; 最高脈波頻率 脈波電壓 內部阻抗; 500K PPS (1)4~8V (0) 0.5V~-8V 300 (F.R.) 390 (C.D, H.O, D.S).

指撥開關SW設定說明

NO; 銘板文字; 功能模式; ON; OFF. 5; OP; 內部機能確認; 使用時OFF. 4; L/H.V; 驅動電源切換; 高速高扭力; 正常運轉置左側. 3; C.D; 自動電流降低; 不動作; 動作. 2; 2/1CK; 輸入信號方式; 單脈波方式(PULSE+DIR); 雙脈波方式(CW,CCW). 1; TEST; 自我測試功能; 100 PPS運轉.. 注1：; 分割數的設定決定測試脈波100PPS轉速，雙脈波時是朝CW旋轉，單脈波時是依據"R"輸入來決定方向 ("R"輸入(O)時CCW旋轉)。. 注2：; 自動電流降低是為了減少馬達發熱，此功能是當馬達停止時自動減少馬達之驅動電流。最終脈波結束約150ms電流減少，驅動電流減少時靜止扭力會跟著減少。. 注3：; L/HV切換至高速扭力時，馬達會較易發熱請特別注意。..

微步進設定方法

分割數的設定表. SW No.; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 分割數; 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40; 80; 16.. 1脈波之微步進角度：. - 驅動中，若只須1種微步進驅動時，則請利用數位開關M1來設定分割數。 - 往覆運動時當行走完後，需變更速度或分割時，或需2種微步進驅動時，請利用數位開關M1、M2來設定分割數。 M1、M2的切換，請參考後述輸出入接頭D.S的說明。.

驅動電流設定方法

馬達驅動電流為銘板上標示"RUN"的旋轉式SW來設定。設定值如下表 驅動電流設定(旋轉式數位SW RUN) SW No.; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 電流值(A); 0.25; 0.58; 0.66; 0.75; 0.81; 0.88; 0.96; 1.03; 1.10; 1.15. A; B; C; D; E; F. 1.25; 1.30; 1.40; 1.47; 1.53; 1.60. 例：額定電流1.4A/相之馬達則SW設定為C.

自動電流降低設定方法

馬達停止時驅動電流為銘板上標示STOP旋轉式數位SW來設定。設定值如下表請注意表內數值為設定"RUN"電流的百分比(%) 自動電流降低設定(旋轉式數位SW STOP SW No.; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. %; 27; 31; 36; 40; 45; 50; 54; 58; 62; 66. A; B; C; D; E; F. 70; 74; 78; 82; 86; 90.. 例：驅動電流在1.4A/相，SW設定為5，則馬達停止時驅動電流為0.7A/相.

輸入輸出信號

輸入輸出為光耦合界面。光耦和開關導通時為理論值(1). 接腳編號; 信號名稱; 接腳編號; 信號名稱; 功能說明. A1; F+; B1; F-; 單脈波為脈波輸入 雙脈波為正轉信號(CW)輸入. A2; R+; B2; R-; 單脈波為運轉方向輸入 雙脈波為反轉信號(CCW)輸入. A3; C.D+; B3; C.D-; (O)自動電流降低功能ON; 注4. A4; H.O+; B4; H.O-; (1)馬達激磁OFF. A5; D.S+; B5; D.S-; (O)選擇M1、(1)選擇M2. A6; B6; N.C. A7; B7; N.C. A8; Z.P+; B8; Z.P-; 原點激磁ON; 注5.. 注4：; C.D信號或C.D指撥開關ON時自動電流降低OFF。. 注5：; 激磁程序O時ON，以0.72度5相馬達而言每7.2度輸出一次，但輸入電源後於切換步進角時可能會有沒有輸出的狀況。..

馬達端子台說明

銘板的文字; 格式; 5線式; 10線式. 1; 馬達接線; 藍; 藍+黑. 2; 紅; 紅+棕. 3; 橙; 紫+橙. 4; 綠; 黃+綠. 5; 黑; 白+灰. AC; AC100~115V. AC. F.G; 機殼接地.

注意事項：

- D.S信號切換的前後0.1ms間，請勿輸入脈波。 - 當H.O端子輸入 ( 1 ) 則馬達軸會變為自由狀態，馬達於運轉中、或停止時輸出軸都會變成自由狀態(free)。 - 當需要高速扭力時，請將指撥開關L/VH切至ON位置。但此時馬達較易發熱請特別注意。 - 輸出入信號現請使用有遮蔽網之電纜，並請與其他信號線隔離。 - 未使用之輸入端子請將其短路。 - 請利用底座固定面固定本驅動器。若置於配電箱內請注意通風設施。

*上述規格變更不另行通知.