| 輸 入 信 號 說 明; 接頭; PIN NO.; 名稱; 功能說明. CN1; 1; CW + (PULSE +); 單脈波：脈波輸入 雙脈波：正轉方向(CW)輸入. 2; CW - (PULSE -). 3; CCW+(CW/CCW +); 單脈波：旋轉方向輸入(H)時正轉 雙脈波：逆轉方向(CCW)輸入. 4; CCW-(CW/CCW -). 5; HOLD OFF +; (H)時馬達激磁OFF. 6; HOLD OFF -. CN2; 1; TIMING; 全步級：10個PULSE輸出一次. 2; O.H.; 驅動器過熱信號輸出. 3; COM; 信號輸出共同點. CN3; 1; BLUE; TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型 馬達輸出接線; 藍. 2; RED; 紅. 3; ORANGE; 橙. 4; GREEN; 綠. 5; BLACK; 黑. CN4; 1; FG; 接地. 2; FG. 3; AC90~230V; 驅動器電源輸入AC90~230V. 4; AC90~230V. RUN旋鈕; 運轉時電流設定旋鈕; 馬達運轉電流調整. STOP旋鈕; 停止時電流設定旋鈕; 馬達停止電流調整.. |  |
| --- | --- |

指撥開關SW設定說明

NO.; 功能模式; 位置; 作用; 位置; 作用. 1; 輸入信號方式; 1P; 單脈波方式; 2P; 雙脈波方式. 2; 步進角; FULL; 0.72o/pulse; HALF; 0.36o/pulse. 3; 自動電流降低; OFF; 無效; A.C.D.; 有效. 4; 過熱保護; OFF; 無效; A.H.O.; 有效. 5; 自我測試; TEST; 測試; OFF; 關閉.