|  | 特性 |
| --- | --- |
|  | - 全步進角1.8°。 - 二相國際標準規格，更換容易。 - 低價位。 |

### 外形尺寸

| 規 格 | 馬達 出線 | 保持 扭距kg-cm | 額定 電流 A | 電壓 V | 線圈 阻抗Ω | 線圈感抗 mH | 重量 kg | 馬達長度L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57KZM2101A | 6 | 4 | 2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.51 | 47 |
| 57KZM2102A | 6 | 4 | 0.8 | 6.8 | 8.5 | 8.4 | 0.51 | 47 |
| 57KZM2103A | 6 | 4 | 1 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 0.51 | 47 |
| 57KZM2104A | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.51 | 47 |
| 57KZM2105A | 6 | 4 | 1.5 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 0.51 | 47 |
| 57KZM2201A | 6 | 7.5 | 0.8 | 7.84 | 9.8 | 11.5 | 0.71 | 57 |
| 57KZM2202A | 6 | 7.5 | 2.2 | 3.08 | 1.4 | 1.8 | 0.71 | 57 |
| 57KZM2203A | 6 | 7.5 | 1 | 6.6 | 6.6 | 9.4 | 0.71 | 57 |
| 57KZM2204A | 6 | 7.5 | 2 | 3.2 | 1.6 | 2.1 | 0.71 | 57 |
| 57KZM2205A | 6 | 7.5 | 3 | 2.1 | 0.7 | 0.98 | 0.71 | 57 |
| 57KZM2206A | 6 | 7.5 | 1.5 | 4.65 | 3.1 | 3.9 | 0.71 | 57 |
| 57KZM2301A | 6 | 10 | 2.2 | 3.74 | 1.7 | 2.2 | 0.81 | 63 |
| 57KZM2302A | 6 | 10 | 0.8 | 9.6 | 12 | 15 | 0.81 | 63 |
| 57KZM2303A | 6 | 10 | 1 | 7.7 | 7.7 | 9.57 | 0.81 | 63 |
| 57KZM2304A | 6 | 10 | 3 | 2.4 | 0.8 | 1 | 0.81 | 63 |
| 57KZM2305A | 6 | 10 | 1.5 | 5.4 | 3.6 | 4.69 | 0.81 | 63 |
| 57KZM2401A | 6 | 14 | 2 | 4.8 | 2.4 | 4.1 | 1.07 | 82 |
| 57KZM2402A | 6 | 14 | 0.8 | 13.04 | 16.3 | 28 | 1.07 | 82 |
| 57KZM2403A | 6 | 14 | 1.5 | 7.05 | 4.7 | 8.4 | 1.07 | 82 |
| 57KZM2404A | 6 | 14 | 1 | 10 | 10 | 15.78 | 1.07 | 82 |

### 接線圖

| 馬達 接線方式 | 四線式 |  |  |  | 六線式 |  |  |  |  |  | 八線式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬達線色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 黑 | 黃 | 綠 | 紅 | 白 | 藍 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 白/黑 白/綠 | 白/紅 白/藍 |
| 驅動器 腳位定義 | A | A- | B | B- | A | CA | A- | B | CB | B- | A | A- | B | B- | CA | CB |

黑         綠

紅         藍

黑    黃   綠

COM

紅   白    藍

COM