|  | 特性 | 適用 |
| --- | --- | --- |
|  | - 全步進角1.8°。 - 配合CSD205H型驅動器,可達到高解析度,低速超低振動,瞬間加速快,空轉輕易超越3000RPM。 - 低價位。 - 比五相步進馬達加速更快力量更大. | - 繞線機 - 自動鑽孔機 - 植毛機 - 貼標機 - 包裝機 - 放電加工機 - 各種自動化裝置 |

### 尺寸圖

| 規 格 | 馬達 出線 | 保持 扭距kg-cm | 額定 電流 A | 電壓 V | 線圈感抗 mH | 線圈 阻抗 Ω | 重量 kg | 馬達長度L mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86KZM2111A | 8 | 22 | 4.5 | 2.25 | 1.7 | 0.5 | 3.15 | 68 |
| 86KZM2112A | 8 | 22 | 3 | 3.6 | 4 | 1.2 | 3.15 | 68 |
| 86KZM2101A | 8 | 32 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2.35 | 78 |
| 86KZM2201A | 8 | 56 | 3 | 9.6 | 14 | 3.2 | 3.9 | 118 |
| 86KZM2215A | 8 | 66 | 2 | 11.6 | 32 | 5.8 | 4.4 | 126 |
| 86KZM2301A | 8 | 84 | 3 | 13.2 | 21 | 4.4 | 5.5 | 156 |
| 86KZM2401A | 8 | 116 | 3 | 16.5 | 27 | 5.5 | 6.9 | 193 |

接線圖

| 馬達 接線方式 | 雙極性串聯 |  |  |  |  |  | 雙極性並聯(建議使用) |  |  |  | 單極性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬達線色 | 黑 | 綠 | 紅 | 藍 | 白/黑 白/綠 | 白/紅 白/藍 | 黑 白/綠 | 綠 白/黑 | 紅 白/藍 | 藍 白/紅 | 黑 | 白/黑 白/綠 | 綠 | 紅 | 白/紅 白/藍 | 藍 |
| 驅動器 腳位定義 | A | A- | B | B- | 短路 | 短路 | A- | A | B- | B | A | CA | A- | B | CB | B- |